1. Общие сведения

1.1. Общие сведения о территории поселения

Оленьевское сельское поселение граничит внутри Дубовского района с сельскими поселениями: Горноводяновское, Прямобалкинское и Песковатское. Поселение занимает территорию 120 кв.км. на которой проживает 1007 чел (по состоянию на 01.01.2013 г.) из них в трудоспособном возрасте 618 чел., пенсионеров 211 чел. В сельское поселение входит только один населенный пункт – село Оленье, которое является центром поселения. Удаленность центра поселения от районного центра 15 км. Через село проходит автомобильная дорога федерального значения Сызрань – Саратов – Волгоград, которая соединяет село с районным центром Дубовского района.

  - Образование сельского поселения

Поселение создано на базе администрации Оленьевского сельского совета, образованного в 1918 году. Оленьевское сельское поселение в составе Дубовского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области «Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе №1026-ОД утвержденным Главой Администрации Волгоградской области от 14.03.2005 г. Настоящий генеральный план разрабатывается только на населенный пункт – с. Оленье.

1.3. Природно-климатические условия

Климатические условия – один из важнейших факторов, влияющих на развитие почв и растительного покрова. Особенностью климата является высокая температура в теплый и низкая – в холодный сезон, как результат резко выраженной континентальности.. Среднегодовая амплитуда температур колеблется в пределах 30-32оС, а амплитуда абсолютных максимальных и минимальных температур 70-80оС.

Средняя температура самого теплого месяца – июля, колеблется от +21,5оС до +24,2оС, самый холодный месяц – январь, имеет среднюю температуру –10оС.

Континентальность климата, кроме большой амплитуды летних и зимних, дневных и ночных температур, находит внешнее выражение в сравнительной непродолжительности переходных сезонов – весны и осени, в общей засушливости лета, особенно во второй его половине.

Таблица 1.3.1.Среднегодовая и годовая температура воздуха

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Годов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| –10,0 | –9,5 | –3,5 | 7,5 | 16,5 | 20,5 | 23,5 | 22,0 | 15,0 | 7,0 | –0,5 | –6,5 | 7,0 |

Осадков выпадает мало и распределены они неравномерно, как по сезонам, так и по годам. Максимум осадков почти повсюду приходится на первую половину лета. Годовое количество осадков составляет 350-400 мм. Недостаточность осенне-зимнего увлажнения, как правило, приводит к засушливости весны и первой половины лета, что отрицательно сказывается на урожаях зерновых.

Засушливость является главной отрицательной чертой климата Дубовского района.

Основной причиной засух следует считать положение области в системе антициклонной циркуляции.

В Дубовском районе зимой преобладают северо-восточные и восточные ветры, летом – северо-западные и западные. Иногда случаются ветры юго-восточной четверти, так называемые «суховеи», несущие из Средней Азии потоки горячего воздуха, испепеляющую сухость. На территории Дубовского района ежегодно в среднем бывает 29 дней с суховеями средней интенсивности, 11 дней с интенсивными и 5 дней с очень интенсивными.

При этом не только иссушается почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно переносимой растениями.

Отличается еще один недостаток в климате района – не совсем благоприятный режим осадков. Летом осадки выпадают преимущественно в виде ливней, которые с силой обрушиваются на землю, большая часть выпавшей воды, не успев впитаться, стекает в реки, овраги: зимой незначительный снежный покров распределяется по земле неравномерно – накапливается в понижениях местности, в балках, оврагах, сдувается с открытых участков. Это отрицательно сказывается на увлажнении отдельных участков и требует самого пристального внимания при улучшении микроклиматических условий местности. Ливневый характер осадков является одной из главных причин возникновения водной эрозии. Изменения климата в сторону уменьшения степени континентальности заметны стали в течение последних трех десятилетий. Массовые лесополосы, создание полезащитных лесных полос, появление Волгоградского водохранилища, мероприятия по орошению – все это сказало влияние на микроклиматические местные изменения.

1.4. Оценка инженерно-геологических условий

В геологическом строении территории до глубины 390 м принимают участие отложения четвертичного, палеогенного и мелового возрастов. Отложения мезозоя на всей территории района выполнены песчано-глинистыми породами с прослоями элевтролитов, алевритов, известняков и мелов. Мощность мезозоя до 1000 м.

На территории района выделяются площади с благоприятными, ограниченно благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов строительства.

Благоприятные условия для строительства имеют участки, сложенные песками с прослоями песчаников и алевритов сеноманского возраста (распространены преимущественно в бассейне р. Голой) песчаниками, мергелями и песчанистым мелом туронского яруса (распространены в бассейне р. Балыклей), глинами, алевритами, песчаниками и опоками Сантонского кампанского, маастрихтского ярусов (распространены в северной части района, песками и песчаниками палеогена (распространены у западной и восточной границ района) и песками неогена (распространены в центральной части района). На все указанные виды грунтов допустимо принимать давление не менее 3 кг/см2.

Ограниченно-благоприятными являются участки, сложенные суглинками, обладающими просадочными свойствами (относительная просадочность при давлении 
3 кг/см2 0,020,04). Они распространены в различных частях района на водоразделах.

Неблагоприятными являются участки, где активно проявляются некоторые физико-геологические процессы. К таким относится полоса вдоль западного берега Волгоградского водохранилища, шириной приблизительно 50 100 м, где развиты переработка берега и оползни, и многочисленные зоны развития глубоких (более 10 м) оврагов. Последние распространены главным образом в зоне, примыкающей к Волгоградскому водохранилищу.

Водораздельные пространства, склоны речных долин и балок покрыты делювиальными отложениями. Представлены они желто-бурыми суглинками мощностью от 0 до 20 м.

На территории Дубовского района сильно развиты современные физико-геологические процессы и явления. Речная эрозия и оврагообразование, делювиальный снос, переработка берега Волгоградского водохранилища играют значительную роль в формировании и преобразовании рельефных форм, осложняя нормальную хозяйственную деятельность человека.

1.5. Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория Оленьевского сельского поселения входит в правобережье реки Волги. Рельеф местности представлен юго-восточным окончанием Приволжской возвышенности, сильно расчленен. Территория разделена заливом Волгоградского водохранилища на две части: северную и южную. Поверхность северной части спокойная с уклоном с северо-запада на юго-восток, с относительным превышением до 12 м. на расстоянии 400 м. Участок характеризуется абсолютными отметками от 20 м до 32 м. Поверхность южной части участка спокойная с уклоном с юга на север, с относительным превышением до 8 м на расстоянии 600 м.Водоразделы балок и их отрогов имеют однообразное строение. Они слагаются из верхних пологих и покато-пологих склонов, причем склоны занимают большую часть водоразделов. Вершины представлены широкими, едва всхолмленными равнинными, склоны не отличаются большой крутизной. В основном они волнистые, пологие, покато-пологие и ближе к балкам – покатые. Микрорельеф склонов представлен узкими частыми протяжинами, отходящими от балок, а также замкнутыми понижениями.

Рельеф оставляет свой отпечаток на почвенном покрове.

Наилучшие почвенные разности формируются на очень пологих склонах водоразделов к ним относятся каштановые глинистые, тяжелосуглинистые и суглинистые почвы.

На волнистых склонах надпойменных террас и межбалочных, межотрожных водоразделов расположены более легкие по механическому составу почвы. Плоские гребни межотрожных водоразделов изобилуют солонцами. Резко отличаются от почв межбалочных и межотрожных водоразделов почвы пойменной части. Здесь, в основном, формируются зернистые, слоистые почвы поймы, а также лугово-каштановые остепнившиеся почвы. Значительно место в почвообразовательном процессе имеет микрорельеф: в потяжинах, где наблюдается большое количество влаги, формируются лугово-каштановые почвы.

На покато-пологих и пологих склонах нередко наблюдаются эрозионные процессы, как водные, так и ветровые.

Основными ресурсами поверхностных вод является Волгоградское водохранилище, дающее большие возможности для развития орошаемого земледелия и централизованного водоснабжения. Берега изрезаны многочисленными бухтами и заливами.

По западной части территории поселения протекает, р. Оленья, с северо-запада на юго-восток. Режим рек отличается исключительно резкой и высокой волной весеннего половодья и очень низкой летне-осенней и зимней меженью. Для малых рек характерен непостоянный водоток. Многие из них в летний период совсем пересыхают или образуют разобщенные плесы длиной от нескольких метров до 1 км.

1.6. Растительность

В ландшафтном отношении территория сельского поселения расположена в степной зоне Русской равнины. Для этой зоны характерно отсутствие естественной лесной растительности на водоразделах. В естественном состоянии на каштановых почвах господствовали типчаково-ковыльные степи, видовой состав которых определили такие злаки, как типчак, тонконог, ковыль-тырса, пырей гребневидный, а из разнотравья – смолевка волжская, качим, тысячелистник.

Сейчас же растительный покров района представлен в основном культурной растительностью. Дикие растения сохранились в балках на выгонах, в поймах рек. Резко увеличиваются площади, занятые белой полынью, прутняком, клоповником, черной полынью и другими видами ксерофитов (сухолюбов).

В балках растительность выражена геранью, подорожником, момеканом, белой полынью, на нераспаханных участках, где сформировались солонцы произрастают: солянка, полынь солончаковая, прутняк.

Растительность надпойменных террас, почвенный покров которых выражен песками, представлена чебрецом, ковылем Лессинга, типчаком, острецом.

Наиболее богатыми растительностью участками являются лиманы. Здесь произрастают: в центральной части – тростник, клубнекамыши, сусак зонтичный, ситняг болотный, частуха подорожниковая и др., далее пырей ползучий, лебеда бородавчатая, солянка солдоносная, полынь солончаковая, житняк и др.

Так же богаты растительностью и поймы рек.

Древесная растительность произрастает в основном по балкам, в пойменных рек. Среди деревьев отмечен дуб, вяз, клен татарский, белая акация, дикая яблоня и др., из кустарников – боярышник, шиповник, лох серебристый, волчья ягода.

Сорная растительность на полях представлена: молочаем, пыреем, горчаком, березкой, лебедой, местами донником и др.

1.7. Объекты местного значения муниципального района

В схеме территориального планирования Дубовского муниципального района размещение объектов местного значения муниципального района не запланировано.

1.8. Объекты федерального и регионального значения

В схеме территориального планирования Волгоградской области размещение объектов регионального значения на территории сельского поселения не запланировано. В настоящее время ОАО Автодормостпроект разработан проект реконструкции моста через залив Волгоградского водохранилища (р. Оленье) на км 630+626 автомобильной дороги Р 228 федерального значения Сызрань – Саратов – Волгоград, которая проходит по территории сельского поселения.

Размещение объектов регионального значения на территории Оленьевского сельского поселения не запланировано.

2.  Анализ состояния территории

2.1. Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом Роспромколхозпроект в 1980 г. был разработан генеральный план

и проект планировки и застройки пос.Оленье Дубовского района. Функциональная организация территории была решена с учетом существующей жилой зоны и производственных комплексов с размещением первоочередного строительства на свободных от застройки территориях. Предполагалась реконструкция автодороги федерального значения Сызрань – Саратов – Волгоград с уводом транзита от населенных пунктов и использование этой дороги на перспективу как внутрипоселковой дороги, что не было осуществлено. Было намечено строительство двух детских садов: в южной и северной частях. Было осуществлено строительство только в южной части детского образовательного учреждения по ул.Центральной. В проекте не было предусмотрено размещение новой образовательной школы. В настоящее время построена новая школа на территории, прилегающей к бывшей школе, здание которой переоборудовано и имеет другое функциональное назначение. Предлагалось размещение жилой застройки в северной части населенного пункта вдоль автодороги федерального значения с двух сторон, что было осуществлено частично. Не было осуществлено размещение спортядра, которое было предусмотрено в поселковом парке.

Проектом предусматривалось централизованное водоснабжение с устройством двух скважин, что было реализовано.

Проектом предусматривалась централизованная система канализации поселка с устройством уличной канализационной сети, строительством насосной станции и станции биологической очистки, расположенной к югу от поселка на расстоянии 1000 м, что не было реализовано.

Теплоснабжение поселка предусматривалось централизованное для всех общественных зданий и 2-х этажной жилой застройки со строительством котельной как источника теплоснабжения. В настоящее время теплоснабжение осуществляется автономно от локальных котельных.

2.2. Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет

120 кв.км. В сельском поселении размещается только один населенный пункт – село Оленье, который разделен Волгоградским водохранилищем (Убежище Оленье) на две части: южную и северную. По территории населенного пункта проходит автомобильная дорога федерального значения, вдоль которой с обеих сторон размещены кварталы жилой застройки. Использование территории складывается в основном из жилых зон. Жилая застройка представлена жилыми домами с земельными участками. Максимальные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства составляют 0,20 га в границах населенного пункта. Общественно-деловая зона сформирована в южной части населенного пункта объектами административного назначения, клубом , торговыми предприятиями, фельдшерско-акушерским пунктом и детскими образовательными учреждениями. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур занимают незначительные территории. Общая площадь земель населенного пункта составляет 21,8 кв.км. В границах населенного пункта имеются свободные территории для развития жилой и общественной застройки. Основную площадь в сельском поселении занимают земли сельскохозяйственного назначения - основной ресурс агропромышленного комплекса.

2.3. Демография и трудовые ресурсы

Согласно статистическим данным динамика численности населения, возрастная структура и естественное движение представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Демография

|  | По состоянию на 01.2010 г. | По состоянию на 01.2013 г. | Естественная убыль (прирост) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2012 |
| Численность населения сельского поселения всего, | 1010 | 1007 | -6 | -6 |
| В том числе: с.Оленье | 1010 | 1007 | -6 | -6 |
| Население моложе трудоспособного возраста Из них: | 177 (17,5%) | 178 (17,6%) |  |  |
| Дети от 0-6 лет |  | 85 |  |  |
| Учащиеся 7-17 лет |  | 93 |  |  |
| Население трудоспособного возраста | 621 (61,5%) | 618 (61,5%) |  |  |
| Население старше трудоспособного возраста | 212(21,0%) | 211 (20,9 %) |  |  |

Из общего числа проживающих, трудоспособное население составляет 61,5% из которых 164 чел работающих в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства и 16 индивидуальных предпринимателя.

2.4. Общая экономическая характеристика

Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики Оленьевского сельского поселения. Основные отрасли - овощеводство, животноводство. Предприятия животноводства (фермы крупного рогатого скота, свинарники) в настоящее время частично восстанавливаются, но со значительно низкой численностью голов по сравнению с проектной мощностью. Животноводство оснащено морально устаревшей и физически износившейся техникой (износ свыше 80%), что приводит к снижению надежности нарушения технологических режимов содержания и кормления животных. В настоящее время производство животноводческой продукции в районе сосредоточено в основном в личных подсобных хозяйствах населения. В овощеводстве (ЗАО «Оленьевское») в настоящее время занято всего 10 чел.. При "неблагоприятных" условиях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законодательной базы, хозяйства станут экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет в основном за счет личных подсобных хозяйств (приусадебные земли, сады, огороды) и небольшого количества рентабельных сельхозпредприятий, крепких фермерских хозяйств; а доля ввозимых продуктов значительно увеличится.

Животноводство получит развитие при реконструкции действующих ферм с установлением систем навозоудаления. Особое внимание при развитии животноводства необходимо уделить утилизации стоков с ферм.

Отход от интенсивных форм ведения производства, свертывание агрохимических и мелиоративных мероприятий и работ по поддержанию мелиоративных сооружений, нарушение рациональной структуры посевных площадей в результате усиления ориентации хозяйств на возделывании высокодоходных культур (зерновых и подсолнечника) привели к деградации земель сельскохозяйственного назначения, сокращению орошаемых площадей, ухудшению состояния всего комплекса оросительной системы области.

В 3,5 км северо-западнее села расположено Екатерининское месторождение кварцевых песков, добываемое здесь сырье поставляется на завод спецнефтематериалов.

2.5. Анализ состояния жилых территорий

Жилые территории располагаются как в южной части, так и в северной части населенного пункта. Жилищный фонд населенного пункта с. Оленье представлен жилыми домами с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства. Общее количество домов составляет 377 домов с общей площадью жилищного фонда 22700 кв.м.

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуется показателями обеспеченности общей площадью. Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения на 01.01.2013 составляет 22,5 кв.м/чел, исходя из сложившихся типа жилого дома и общей численности поселения. В последние годы жилищное строительство в поселении осуществлялось за счет собственных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

2.6. Обеспеченность инженерной инфраструктурой, благоустройство жилищного фонда.

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие населенных пунктов, и аграрного сектора. В целом инфраструктура поселения характеризуется значительным износом  всех инженерных сетей и коммуникаций.

Источником водоснабжения являются скважины подземных вод и разводящие сети. По населенному пункту сельского поселения разводящие сети водопровода проложены по улицам. Протяженность водопроводных сетей – 9,12 км, процент износа 80%. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть села, кроме  жилой застройки в ж.р. Екатериновка. В настоящее время в населенном пункте централизованная система канализации отсутствует.

Электроснабжение осуществляет Дубовский РЭС в виде электролиний и трансформаторных подстанций. Обеспеченность 100%.

Существующие трансформаторные пункты КТП 10/0,4 кВ в количестве 13 шт.

запитываются от ПС 35/10 кВ «Оленье» с одним силовым трансформатором мощностью 4000 кВА.  Подстанция «Оленье» получает питание по отпайке №39 ВЛ-35 кВ  «ПС Полунино – ПС Оленье».

В настоящее время на территории сельского поселения находится АТС емкостью 100 №№ из которых задействовано 60 №№ и имеется резерв.

Теплоснабжение носит локальный характер и на территории поселения населению не предоставляется. Существующая капитальная застройка – школа, детский садик, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)  обеспечивается теплом от собственных котельных.

Газоснабжение. Большая часть населения снабжается природным газом. В настоящее время количество домовладений подключенных к газу составляет 80%. Не газифицированы дома по. ул. Полевой, Леднева, Виноградной. Карьерной, пер. Рыбацкому, ул. Солдатской и ул. Екатериновской.

Существующая капитальная застройка обеспечивается теплом от собственных котельных, работающих на газовом топливе от газопроводов низкого давления.

В индивидуальной застройке природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Санитарная очистка. На территории сельского поселения размещается не санкционированная свалка, которая находится на не нормативном расстоянии от жилой и общественной застройки. В балке Солдатской отведен земельный участок под организацию полигона ТБО.

2.7. Анализ состояния социальной инфраструктуры

В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности социально значимых учреждений. В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена в основном учреждениями первичного обслуживания.

В настоящее время в муниципальном образовании уровень обеспеченности объектами социальной сферы в основном соответствует рекомендуемым социальным нормативам.

2.7.1.  Расчет норматива обеспеченности и потребности детскими учреждениями

Дошкольные образовательные учреждения

Дети различных возрастных групп (1-6 лет) составляют в целом по поселению 71 чел. (в расчет не включены дети от 0 до 1 года, учитывая возможность матери находиться дома с ребенком).

С учетом групп 6-леток при дошкольных учреждениях на 1000 чел приходится:

71: 1,07 = 66 мест где 1,07 постоянное население на 01. 01 2013 г.по сельскому поселению. Принимаем современный расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в целом в пределах 85% от 66 = 56 мест, в том числе общего типа 70%, т.е. 46 мест на 1000 чел. (СП.42.13330.2011* Приложение М )

Современная потребность мест в детских дошкольных учреждениях по поселению составит:

1,07 тыс.чел. х 56  мест = 60 мест, в том числе общего типа:

1,07 тыс. чел. х 46 = 49 мест, где1,07 тыс. чел население сельского поселения в целом.

Общеобразовательные школы

Фактическая численность учащихся по сельскому поселению составляет 85 учащ.(84 уч. на 1000 чел.)

Согласно Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях определяется на основе величины и числа жилых поселений и жилых комплексов (60 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности). Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов (85 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности, при условии, что вторая смена составляет не более10%);

Таблица 2.7.1.  Современная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

| Наименование учреждений | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость по расчету | Емкость существующих учреждений (проектная вместимость) | Фактическое использование, наличие ресурса для развития |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения (местного значения муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 60/40 на 100 детей | 51/34 | 40 | 40 мест свободных мест нет |  | Расчетный норматив определен согласно Распоряжения Правительства РФот 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 85/40 на 100 детей | 79/39 | 255 | 85 уч. имеется значительный ресурс свободных мест, развитие не требуется |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 56/46общего типа | 60/49 | 40 | 67/ 82% |  | Расчет по возрастной структуре |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 92 | 93 | 255 | Имеется значительный резерв |  |  |
| Внешкольные учреждения | мест | 12% от общего кол-ва школьн. | 10 | - | - |  |  |
| Объекты здравоохранения, социального обеспечения (объекты регионального значения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос./см | 18,1 | 19 | 15 |  | Размещается ФАП развитие не требуется |  |
| Аптеки |  | 1 на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 |  | 100% |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,195 | 0,20 | 0,039 |  | требуется развитие | Норма взята на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07 1996 № 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах» |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. | 200*/ | 201,4 | - |  | - | * норма определена согласно СП 42.13330.2011 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 100 | 460.3 | - |  | - |  |
| Объекты культурно-досугового назначения (местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | зрит. мест на 1 тыс. чел. | 100 | 100 | 200 |  | имеется значительный ресурс | Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 4,8 | 14,27 |  | имеется значительный ресурс | *норматив численности томов определен по СП 42.13330.2011 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (объекты без статуса «местное значение») |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, всего | м2 торг. площ. | 300 | 302 | 981 |  | 100% | Норматив определен согласно СП 42.13330.2011 |
| в том числе: - продовольственных товаров |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| - непродовольственных товаров |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 40 | 16 |  | 35% требуется развитие |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площ. на 1 тыс. чел. | 24 | 103,3 | - |  | требуется развитие - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 7 | 7 | - |  | требуется развитие |  |
| Ритуальные услуги (кладбища) | га | 0,24 | 0,24 | 1,0 |  | имеется ресурс |  |

2.8. Улично-дорожная сеть и транспорт

Через населенный пункт с. Оленье проходит автодорога федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград, которая соединяет мостовым переходом через залив Волгоградского водохранилища южную и северную часть села. В настоящее время в ОАО Автодормостпроект разработан проект реконструкции моста через залив Волгоградского водохранилища (убежище Оленье) на км 630+626 автомобильной дороги Р 228 федерального значения. В границах с. Оленье автодорога федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград – главная улица (ул. Магистральная - ул. Федеральная). Ширина проезжей части – 12 м. Улица Центральная в южной части и ул. Полевая в северной части с. Оленье – основные улицы, которые обеспечивают связь существующей жилой застройки с главной улицей. Преимущественное движение легкового транспорта. В селе Оленье имеется АЗС в северной части населенного пункта. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенного пункта составляет 5,5 км, в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, за исключением дорог федерального и регионального значения составляет 1,0 км.

3. Комплексное развитие территории

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ территории выявил основные факторы определяющие перспективное развитие сельского поселения:

- благоприятные природно-климатические условия;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, наличие северо-западнее села месторождения кварцевых песков;

- наличие подземных пресных вод;

- выгодное транспортно - географические положение сельского поселения, транспортная доступность до административного центра Дубовского района с последующими связями за счет автомобильной трассы федерального значения с районами области и с другими поселениями;

- рекреационный потенциал;

- муниципальное образование имеет территориальные ресурсы в пределах существующих границ населенного пункта и развитие возможно за счет более эффективного использования застроенных территорий за счет внутренних резервов в границе населенного пункта, но дальнейшее развитие возможно только за счет земель сельскохозяйственного назначения путем перевода земель из одной категории в другую;

  - недостаточно эффективное использование имеющихся территорий сельскохозяйственного назначения;

  - недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур;

  - низкий уровень развития социальной инфраструктуры территории населенного пункта;

  - отсутствие сформированных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

  - недостаточный уровень благоустройства территории,

  - система улиц и дорог требует реконструкции и благоустройства.

Генеральный план ориентирован на сохранение застроенных территорий, при освоении новых территорий. Обсуждение вариантов развития с заказчиком Генерального плана, дало возможность учесть мнения и предложения, поступившие от администрации сельского поселения. По итогам обсуждений и обращений некоторые параметры были откорректированы. В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы сельского поселения за счет расширения границ населенного пункта, во взаимосвязи с прилегающими территориями, с рациональным использованием существующих земель.

Основой архитектурно-планировочной организации территории населенного пункта послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта предлагается в южной части населенного пункта, в прибрежной части Волгоградского водохранилища, за счет земель сельхозназначения и в юго-западной части в районе ул. Степной, за счет существующих территориальных ресурсов и частично также за счет земель сельскохозяйственного назначения. В северной части развитие предлагается в двух направлениях: в сторону Екатериновки в границах населенного пункта и вдоль балки Солдатской на землях сельскохозяйственного назначения, где предусмотрено размещение не только жилой застройки, но и объектов общественно-делового назначения. Формирование общественного центра поселения предлагается продолжить по ул. Центральной и Магистральной с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон и зон объектов сельскохозяйственного назначения предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий и территорий агропромышленного комплекса с целью ограничения их территориального роста.

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

На расчетный срок в Генеральном плане предусмотрено развитие уже существующего кладбища в жилом районе Екатериновка имеющего небольшой резерв территории – 0,15 га. Территория муниципального образования в настоящее время обслуживается несанкционированной свалкой в южной части села не имеющей нормативного разрыва от жилой и общественной застройки. Земельный участок для устройства полигона твердых отходов поставленный на кадастровый учет на территории балки Солдатской, который еще не освоен и размещение которого будет препятствовать перспективной застройке в северной части населенного пункта, предлагается перенести на нормативное расстояние от населенного пункта.

3.2.  Определение и установление административных границ территории населенного пункта с. Оленье

Изменения в балансе земель сельского поселения на перспективу связаны с возможным изменением границ населенного пункта, что вызовет перевод земель из одной категории в другую. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую производится на основании федерального закона №172 – ФЗ от 21 декабря 2004 года. Изменение в балансе территории предусматривается за счет расширения территории населенных пунктов для нового жилищного строительства, строительства объектов социального  назначения и включения ряда объектов в территорию населенных пунктов.

При определении и установлении границ населенного пункта с. Оленье были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными  жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты сельскохозяйственного и специального назначения, а также перспективные территории для жилой застройки, предусматривающие развитие населенного пункта на 20 лет.

3.3. Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

В состав населенного пункта с. Оленье предполагается включение следующих земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения: с северо - восточной стороны для размещения жилой и общественной застройки и зоны рекреации; с юго- восточной стороны из категории сельскохозяйственного назначения для размещения жилой застройки, участок кладбища, участки объектов сельскохозяйственного назначения (телятники) с прилегающими дорогами и с южной стороны земельные участки сельскохозяйственного назначения для размещения жилой застройки

Таблица 3.3.1.  Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта

| № п/п | Кадастровый № включаемого (или исключаемого участка) | Площадь участка га | Категория земель включаемого участка | Цель планируемого использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная часть населенного пункта |  |  |  |  |
| 1 | 34:05:030007:62 | 1,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения жилой застройки - индивидуальных жилых домов с земельными участками |  |
| 2 | 34:05:030007:13 | 10,3 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 3 | 34:05:030007:24 | 1,24 |  | Для создания рекреационной зоны |  |
| 4 | Не имеет | 15,12 | Земли сельскохозяйственного назначения (балка Солдатская) | Для создания рекреационной зоны |  |
|  | Итого: | 27,86 |  |  |  |
|  | Южная часть населенного пункта |  |  |  |  |
| 5 | 34:05:030005:13 | 1,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения жилой застройки |  |
| 6 | 34:05:030005:12 | 8,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения жилой застройки |  |
| 7 | 34:05:030005:11 | 5,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения жилой застройки - индивидуальных жилых домов с земельными участками |  |
| 8 | 34:05:030001:22 | 0,12 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 9 | 34:05:000000:368 | 0,25 | Земли промышленности и иного специального назначения | Снегозащитная полоса федеральной автотрассы | частично |
| 10 | 34:05:030005:18 | 1,86 | Земли промышленности и иного специального назначения | Полоса отвода участка автодороги | частично |
| 11 | 34:05:030006:106 | 0,06 | Земли населенных пунктов | производственные территории |  |
| 12 | 34:05:030006:105 | 1,7 | Земли населенных пунктов | Для ведения садоводства и огородничества |  |
|  | - |  |  |  |  |
| 13 | Не имеет | 20,3 | Территория объектов сельскохозяйственного назначения с прилегающими дорогами | Территория объектов сельскохозяйственного назначения с СЗЗ |  |
| 14 | Не имеет | 2,55 | Участок кладбища) | кладбище |  |
| 15 | Не имеет | 13,50 | неиспользуемые, озелененные участки | Для создания рекреационной зоны |  |
| 16 | Не имеет | 3,38 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения жилой застройки |  |
| 17 | Не имеет | 11,90 | неиспользуемые участки | Для размещения жилой застройки |  |
| 18 | Не имеет | 9,22 | Участки производственного назначения и объектов сельскохозяйственного назначения с прилегающими дорогами | Производственные объекты и сельскохозяйственного назначения |  |
| 19 | Не имеет | 4,93 | неиспользуемые участки | Под рекреационную зону |  |
|  | Итого: | 84,77 |  |  |  |
|  | Всего: | 112,63 |  |  |  |

3.4. Развитие объектов социальной сферы.

Новое  размещение социальных объектов местного значения сельского поселения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура имеет резерв для развития. Предлагаемые генеральным планом мероприятия предполагают размещение новых социальных объектов местного значения муниципального района (дошкольное образовательное учреждение) хотя в Схеме территориального планирования Дубовского района это размещение не было заложено, но предполагаемый рост численности населения в связи с освоением инвестиционной площадки требует размещение дополнительного дошкольного учреждения, так как существующее заполнено на проектную мощность и не имеет свободных мест. Необходимо также исходить из радиуса обслуживания, так как перспективная застройка северной части населенного пункта значительно удалена от южной, где размещаются основные объекты социальной сферы. Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1600 чел.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания на расчетный срок использованы нормативы СП 42.13330.2011, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах». Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Таблица 3.4.1. Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры

| Наименование | Ед. измерения | Норма | Общая вместимость на расчетный срок | Современное состояние | Потребность в строительстве, реконструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения (местного значения муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 60/40 на 100 детей | 71/48 | 40 | 50 | Расчетный норматив определен согласно Распоряжению Правительства РФот 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Общеобразовательные школы | уч-ся | 85/40 на 100 детей | 125/58 | 255 | Не требуется |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 56/46общего типа | 89/73 | 40 | 50 | Расчет произведен по возрастной структуре |
| Образовательные учреждения дополнительного образования | мест | 12% от общего кол-ва школьн. | 18 | - | - |  |
| Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос./см. | 18,1 | 28,9 | 1 объект (ФАП) | - |  |
| Аптеки | . | 1 на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | - |  |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения (местного значения) |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,195 | 0,31 | 0,039 | 0,27 | Норма взята на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.07 1996 № 1063-р (ред. от 13,07 2007) «О социальных нормативах и нормах» |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площади пола на 1 тыс. чел. | 200*/ | 320 | В составе школы | Не размещается | по СП 42.13330.2011 |
| Объекты культурно-досугового назначения (местного значения) |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга | зрит. мест на 1 тыс. чел. | 100 | 160 | 200 | Не требуется | Распоряжение Правительства РФ № 1683-р от 19.10.1999 «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 6,75 | 14,27 | Не требуется | *норматив численности томов определен по СП 42.13330.2011 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (не имеют статус местного значения) |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, всего | м2 торг. площ. | 300 | 480 | 981 | 120 | Норматив определен согласно СП 42.13330.2011 |
| в том числе: - продовольственных товаров |  | 100 |  |  |  |  |
| - непродовольственных товаров |  | 200 |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | 64 | - | 64 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 7 | 1,2 | - | 7 |  |
| Кладбища | га на 1 тыс. чел. | 0,24 | 0,38 | 1,0 | - |  |

3.5. Необходимое инженерное и транспортное обеспечение

3.5.1. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующая автодорога федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград сохраняет свое назначение. В ОАО Автодормостпроект разработан проект реконструкции моста через залив Волгоградского водохранилища (р. Оленье) на км 630+626 автомобильной дороги Р 228 федерального значения.

Существующая уличная сеть сохранила свое назначение. Дополнительно к ней с учетом перспективного развития с. Оленье основные улицы:

- улица Каштановая-ул. Садовая;

- улица Ямская, как продолжение ул. Центральной;

- улица Карьерная – ул. Овражная - ул. Полевая – ул. Виноградная - улица №2 – Улица №1.

Преимущественно движение по ним легкового транспорта. По главным и основным улицам в первую очередь предусмотрено твердое покрытие (асфальт) проезжей части.

    - Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Источником водоснабжения села Оленье являются подземные воды, каптируемые тремя артезианскими скважинами, расположенными на его территории: скважина  № 0467 находится на северо-западной окраине села, скважины №№ 0468 и  7986 – на южной окраине. Глубина скважин: № 0467 – 45,0м; № 0468 – 33,0м; № 7986 – 32,0м.

Скважина № 0467 пробурена в 1981г., дебит 5 л/с, глубина 45 м; скважина № 0468 пробурена в 1981г., дебит 8 л/с, глубина 33 м; скважина № 7986 пробурена в 1976г., дебит 8 л/с, глубина 32 м; скважина № 7850 пробурена в 1975г., дебит 3 л/с, глубина 30м. Все скважины оснащены насосами ЭЦВ 6-10. Техническое состояние скважин удовлетворительное.

В селе имеются три металлические водонапорные башни, износ – 50%.

Система водоснабжения села – централизованная, сеть водопровода, в основном, закольцована. Общая протяженность сети водопровода – 9,12 км, диаметр сети – 100 мм. Материал труб – сталь, асбестоцемент, полиэтилен. Согласно техническому паспорту на сооружения питьевого водопровода от 14.05.2007г. распределительная сеть прокладывалась в 1966-1984г.г., средний процент износа – 80%.

По данным администрации сельского поселения сооружения хозяйственно-питьевого водопровода обеспечены зонами санитарной охраны, количество водоразборных колонок на водопроводной сети – 18 шт. Количество домашних животных в населенном пункте составляет: КРС – 176 шт., мелкий рогатый скот – 123 шт., свиньи – 97шт., лошади – 1 шт.

Среднегодовое водопотребление населенного пункта, по данным администрации, составляет 140 тыс. м3/год.

Для обеспечения наружного пожаротушения на водопроводной сети установлены два пожарных гидранта. Ближайшее пожарное депо расположено в 15,0 км в г. Дубовка.

Результаты исследования воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям отсутствуют.

Потребителям вода подается без очистки.

Для поливки зеленых насаждений на приусадебных участках используется вода из сети технического водопровода.

В 2006г. ООО «Проект-сервис» по договору 218-06 был выполнен проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с.Оленье Дубовского муниципального района Волгоградской области». В настоящее время в соответствии с проектом частично выполнено строительство и закольцовка сетей водопровода. Ведется замена участков сети водопровода, находящихся в аварийном состоянии.

Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• пожаротушение.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (СП 31.13330.2012) в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 и составляет 10 л/сек.

Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 - один. Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Противопожарный запас составляет:

10  х 3 х 3,6 = 108 м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды для поливки зеленых насаждений принят по табл. 3 СНиП 2.04.02-84*. Принимаем 70 л в сутки на одного жителя (полив через день).

Данным проектом предусматривается размещение новых комплексов и кварталов застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Норма водопотребления - 200 л/сут на 1 человека.

Участки новой жилой застройки в северной части села:

• жилой комплекс Оленье-2 вдоль балки Солдатской (количество жителей 357 чел.):

Q =82,1 м3/сут – 7,3 м3/ч – 2,0 л/с

• жилая застройка по направлению ж.р. Екатериновка (количество жителей 112 чел.):

Q =25,8 м3/сут – 2,3 м3/ч – 0,7 л/с

• жилая застройка между ул.Федеральной и балкой Солдатской (количество жителей 91чел.):

Q =20,9 м3/сут – 1,9 м3/ч – 0,5 л/с

Итого по северной части (количество жителей 560 чел.):

Q =128,8 м3/сут – 11,5 м3/ч – 3,2 л/с

Участки новой жилой застройки в южной части села:

• жилой комплекс «Прибрежный» (количество жителей 140 чел.):

Q =32,2 м3/сут – 2,9 м3/ч – 0,8 л/с

• кварталы жилой застройки по ул.Степной (количество жителей 280 чел.):

Q =64,4 м3/сут – 5,7 м3/ч – 1,6 л/с

• улица Широкая (количество жителей 18 чел.):

Q =4,1 м3/сут – 0,4 м3/ч – 0,1 л/с

Итого по южной части (количество жителей 448 чел.):

Q =100,7 м3/сут – 9,0 м3/ч – 2,5 л/с

Итого по новой застройке (количество жителей 998 чел.):

Q =229,5 м3/сут – 20,5 м3/ч – 5,7 л/с

Данные по водопотреблению существующей и проектируемой застройки, принятые в соответствии с нормами, приводятся в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование потребителей | Количество потребителей, тыс. чел. Расчетный срок | Норма водопотребления, л/сут. | Расход воды, мЗ/сут. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,998 | 200 | 229,5 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 0,300 | 160 | 55,2 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,302 | 50 | 17,4 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 30,2 |
| Итого: |  |  | 332,30 |
| Поливка зеленых насаждений (из сети технического водопровода, полив через день) | 1,6 | 70 | 56,0 |

Расходы воды на содержание домашних животных приводятся в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2. Расходы воды на содержание домашних животных

| Наименование потребителей | Единица измерения тыс. | Количество | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот: | 1 голова | 229 | 65 | 14,9 |
| Мелкий рогатый скот | ---- | 160 | 15 | 2,4 |
| Лошади | ---- | 2 | 60 | 0,2 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  |  | 1,8 |
| Итого: |  |  |  | 19,3 |

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и содержание домашних животных на расчетный  срок составляет 351,6м3/сут.

В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-питьевые нужды, наружное пожаротушение и полив. По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III категории ( СНиП 2.04.02-84* п.4.4 ).

Обеспечение потребности села водой на расчетный срок намечается от существующих источников водоснабжения. Качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Схема водоснабжения села принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150 м.

Уличные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой колодцев с необходимой запорно-регулирующей арматурой. Сети водопровода проектируются из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599.

На существующих сетях водопровода необходимо провести работы по ремонту сетей и сооружений, промывке водопроводных сетей, замене труб, исчерпавших сроки эксплуатации, закольцовке водопроводной сети.

Поливка зеленых насаждений на личных подсобных хозяйствах – от сети технического водопровода.

Сети и сооружения водопровода должны быть обеспечены зонами санитарной охраны.

Канализация бытовая

Централизованная бытовая канализация в селе Оленье отсутствует. Отвод  сточных вод от общественных зданий производится в водонепроницаемые выгребы. Жилая застройка оборудована надворными уборными и выгребами. Вывоз стоков осуществляется спецавтотранспортом по договору с ТОС «Лада» на площадку складирования ТБО, которая находится на территории Оленьевского сельского поселения.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив.

Расчетные данные представлены в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3. Расходы сточных вод по населенному пункту

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- |
| Расход бытовых сточных вод от жилищно-коммунального сектора Неучтенные расходы, 5% Итого: | 302,10 15,1 317,2 |

Для канализования  проектируемой застройки населенного пункта на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка самотечных трубопроводов канализации.

К применению предлагаются станции биологической очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых и сходных по составу сточных вод «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС». Станция состоит из модулей заводского изготовления, выполненных из листового вспененного полипропилена по технологии «ЕВРОБИОН». Производительность очистных сооружений:

№1 для кварталов жилой застройки по ул.Степной – 100 м3/сут;

№2 для жилого комплекса «Прибрежный» - 50 м3/сут;

№3 для жилого комплекса вдоль балки Солдатской (Оленье-2) и жилой застройки между ул.Федеральной и балкой Солдатской - 100 м3/сут;

№4 для жилой застройки по направлению ж.р. Екатериновка – 25 м3/сут.

Работа станции полностью автоматизирована. Поставка, монтаж станции оборудования, проведение пусконаладочных работ осуществляется ООО «НЭП-центр».

Качество очистки сточных вод соответствует ПДК для сброса стоков в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Проектируемые локальные канализационные очистные сооружения  должны быть обеспечены санитарно-защитными зонами в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.2. Санитарно-защитная зона проектируемых канализационных очистных сооружений – 15,0 м.

Канализование существующей застройки производится по действующей в настоящее время схеме. Бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со спецавтохозяйством.

Для прокладки канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб.

Таблица 3.5.4. Потребность в строительстве сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения тыс. | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строительстве, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | сети водопровода Ø100мм для жилого комплекса вдоль балки Солдатской (Оленье-2) | км | - | 2,2 | 2,2 |
| 1.2 | сети водопровода Ø100мм для жилой застройки по направлению ж.р. Екатериновка | ---- | - | 3,4 | 3,4 |
| 1.3 | сети водопровода Ø100мм для жилой застройки между ул.Федеральной и балкой Солдатской | ---- | - | 1,7 | 1,7 |
| 1.4 | сети водопровода Ø100мм для жилого комплекса «Прибрежный» | ---- | - | 2,3 | 2,3 |
| 1.5 | сети водопровода Ø100мм для кварталов жилой застройки по ул. Степной | ---- | - | 2,9 | 2,9 |
| 1.6 | замена сетей водопровода Ø100мм в существующей застройке | ---- | - | 9,12 | 7,6 |
|  | Итого сети водопровода |  | 9,12 | 21,62 | 20,1 |
| 2 | Сети бытовой канализации, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | сети бытовой канализации Ø160мм для жилого комплекса вдоль балки Солдатской (Оленье-2) | км | - | 1,1 | 1,1 |
| 2.2 | сети бытовой канализации Ø160мм для жилой застройки по направлению ж.р. Екатериновка | ---- | - | 1,5 | 1,5 |
| 2.3 | сети бытовой канализации Ø160мм для жилой застройки между ул.Федеральной и балкой Солдатской | ---- | - | 1,2 | 1,2 |
| 2.4 | сети бытовой канализации Ø160мм для жилого комплекса «Прибрежный» | ---- | - | 1,6 | 1,6 |
| 2.5 | сети бытовой канализации Ø160мм для кварталов жилой застройки по ул. Степной | ---- | - | 2,6 | 2,6 |
|  | Итого сети бытовой канализации | км |  | 8,0 | 8,0 |
| 2.6 | Локальные канализационные очистные сооружения «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС» производительностью 100 м3/сут | комплекс | - | 2 | 2 |
| 2.7 | Локальные канализационные очистные сооружения «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС» производительностью 50 м3/сут | ---- | - | 1 | 1 |
| 2.8 | Локальные канализационные очистные сооружения «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС» производительностью 25 м3/сут | ---- | - | 1 | 1 |

Теплоснабжение

Существующая капитальная застройка – школа, дошкольное образовательное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) обеспечиваются теплом от собственных котельных, работающих на газовом топливе. Расстояние от котельных до школы и детского сада соответственно – 40 и  45 м.

Таблица № 3.5.5.  Перечень существующих котельных

| Наименование котельной | Общая мощность котлов, кВт |
| --- | --- |
| Котельная школы (3котла по 100квт) | 300 |
| Котельная детского сада (2 котла по 140 кВт) | 280 |
| Котельная ФАП (1 котел мощностью 29 кВт) | 29 |

Состояние котельного оборудования – удовлетворительное. Регулирование отпуска тепла – качественное по температурному графику.

Подача теплоносителя осуществляется по закрытой схеме по водяным тепловым сетям, проложенным, в основном, подземно. Присоединение систем отопления зданий к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Общая протяженность тепловых сетей – около 90 м. Состояние трубопроводов теплосети – удовлетворительное.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Горячая вода приготавливается электрическими водонагревателями.

Перспективное строительство объектов обслуживания в Оленьевском  с.п. намечается генеральным планом на свободных от застройки площадках.

Схема теплоснабжения Оленьевского сельского поселения разработана с учетом информации, предоставленной администрацией и службой эксплуатации, а также согласно нормативным документам,  действующим на территории  РФ.

Расчетная температура для проектирования принята равной – 25 о С  (согласно

СНиП   23- 01-99 «Строительная климатология» для г.  Волгограда).

Теплоснабжение существующей капитальной застройки предусматривается от  существующих источников тепла  по действующей схеме.

Покрытие  перспективных тепловых нагрузок предлагается обеспечить от    новых котельных. Мероприятия по обеспечению нормативных уровней теплоэнергосбережений, надежности, по обеспечению требований экономии, безопасной эксплуата -ции котельных и тепловых  сетей прорабатываются на последующих стадиях проектирования. Место размещения, выбор типа котлов,  температуры теплоносителя и т.д.

осуществляется на последующих стадиях проектирования. Мощность котельных оп - ределена с учетом потерь тепла в сетях и на собственные нужды котельных.

Присоединение перспективных общественных зданий предлагается непосредственно к тепловым сетям  от котельных через индивидуальные тепловые пункты зданий (ИТП). Горячее водоснабжение – по закрытой схеме от индивидуальных пластинчатых теплообменников, размещаемых в ИТП.

Рекомендуемый вид прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции  трубопроводов с мини-мальным заглублением от поверхности земли –  0,6÷1,0 м до верха изоляции трубы.

Перспективные потребители тепла учтены согласно перечню планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения.

Тепловые нагрузки перспективных общественных зданий определены по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий, а также в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые нагрузки перспективных объектов представлены  в таблице № 3.5.6.

Таблица №3.5.6.  Расходы тепла на перспективные объекты обслуживания в Оленьевском  сельском поселении Дубовского муниципального района Волгоградской  области

| Номер п/п | Наименование | Строительный объем, м3 | Расход тепла, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо | Qv | Qhmax | Всего |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест | 4900 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,2 |
| 2 | Торговый центр (центр обслуживания объектов общественно-делового назначения местного значения – торговля, общественное питание и бытовое обслуживание, пр.) | 7000 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,41 |
|  | Итого: | - | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,61 |

Общий расчетный расход тепла перспективных объектов общественного назначения  в Оленьевском с. п. составляет:

åQ o max + v max + h mах = 0,61 МВт

в том числе,

на отопление  –                                                   åQ от. max  = 24 МВт,

на вентиляцию  –                                                åQ вент. max = 0,19  МВт,

на максимальное горячее водоснабжение  –   åQ гвс max = 0,18 МВт

Предлагаемые варианты теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  в Оленьевском с. п.:

Подача тепла к перспективным объектам № 1 (дошкольное образовательное учреждение), № 2(торговый центр) с общей тепловой  нагрузкой Q = 0, 61 МВт предлагается от перспективной котельной номер 1 мощностью 0,65 МВт, пристроенной к торгового центру.

Выводы:

1. Теплоснабжение существующей капитальной застройки Оленьевского с. п.  предусматривается от существующих источников тепла  по действующей схеме.

2. Теплоснабжение перспективных объектов общественного назначения предлагается от новой котельной №1.

3. Отопление и горячее водоснабжение  существующей и перспективной

Жилой застройки осуществляется от автономных автоматических газовых агрегатов.

4. Система теплоснабжения проектируемых объектов обслуживания  предусматривается  с зависимым присоединением систем отопления зданий, горячее  водоснабжение –  по закрытой схеме от пластинчатых водоподогревателей, устанавливаемых в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

5. Прокладка теплосетей – подземная двухтрубная  бесканальная с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции трубопроводов.

6. Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществлять с применением новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии  тепла, экологической безопасности.

7. Все решения по теплоснабжению Оленьевского с.п. являются предварительными и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования

Электроснабжение территории застройки Оленьевского сельского поселения Дубовского муниципального района  Волгоградской области, состоящего из жилых и общественных зданий, с общей потребляемой мощностью 710 кВт по III категории, предусматривается от 5 проектируемых однотрансформаторных подстанций:

- с трансформатором 1х630 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 3;

- с трансформатором 1х160 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 4;

- с трансформатором 1х100 кВА – ТП 10/0,4 кВ № 1, 2, 5.

Проектируемые подстанции запитываются от ПС 35/10 кВ «Оленье» с одним силовым трансформатором мощностью 4000 кВА.  Подстанция «Оленье» получает питание по отпайке №39 ВЛ-35 кВ  «ПС Полунино – ПС Оленье».

Проектируемые подстанции ТП № 1, 2, 3 и № 4, 5 питаются самостоятельными воздушными линиями 10 кВ, выполненными самонесущим изолированным проводом СИП-3 от ПС «Оленье».

Общая длина проектируемых воздушных линий 10 кВ составит 24840 м.

Электроснабжение однотрансформаторных подстанций предусматривается на напряжении 10 кВ по однозвеньевой схеме.

В связи с увеличением нагрузки рекомендуется заменить трансформатор Т1 4МВА 35/10 кВ на ПС «Оленье» на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

Переходы через автодороги и водохранилище выполнить на повышенных опорах.

Трансформаторные подстанции предусматриваются комплектные типа КТПн.

Электроснабжение  жилых домов по ул.Широкая осуществляется от существующих ТП.

Газоснабжение Оленьевского сельского поселения осуществляется на базе природного газа от газопровода Лог - Конный , Ру-55МПа

Источником газоснабжения  является существующая газораспределительная станция  ГРС-7 г. Волгограда.

От ГРС до г. Дубовка и далее проложен  газопровод в/д Ø150-100, Ру-1.2МПа до головного газорегуляторного пункта (ГГРП) с. Оленье.

Для снабжения жилых домов в с. Оленье имеются 10 существующих газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП)

Схема газоснабжения принята:

- сеть высокого давления –  тупиковая

- сеть среднего давления –  тупиковая;

- сеть низкого давления - тупиковая.

Существующая капитальная застройка – школа, дошкольное образовательное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) обеспечивается теплом от собственных котельных, работающих на газовом топливе от газопроводов низкого давления.

В индивидуальной застройке природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

Существующие газопроводы с/д и н/д проложены из стальных труб.

Газоснабжение перспективной застройки жилых районов предлагается от сетей среднего давления и  частично от сетей низкого давления.

Теплоснабжение перспективных объектов №1 (дошкольное образовательное учреждение), №2 (торговый центр) осуществить от перспективной котельной №1 мощностью 0,65МВт

Отопление и горячее водоснабжение перспективнойжилой застройки– от автономных автоматических газовых агрегатов работающих на природном газе низкого давления.

Распределительные газопроводы среднего и низкого давления рекомендуется предусмотреть подземными из полиэтиленовых труб, а газопроводы  низкого давления непосредственно к потребителям - надземными  на стойках и по фасадам из стальных труб.

Диаметры газопроводов определены по номограммам в СП 42-101-2003 (приложение Б), исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа, создания при максимально допустимых потерях давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые определены исходя из годового расхода газа и числа часов максимального потребления газа. Результаты расчета сведены в таблицу №3.5.7.

Таблица 3.5.7.

| Наименование | К-во квартир | Часовой расход нм3/час | Годовой расход тыс.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Северная часть населенного пункта |  |  |  |
| Жилой комплекс вдоль балки Солдатской (Оленье-2) | 102 | 255,0 | 459,0 |
| Жилая застройка по направлению ж.р. Екатериновка | 32 | 90,0 | 162,0 |
| Жилая застройка между ул. Федеральной и балкой Солдатской | 91 | 229,0 | 412,0 |
| Итого: | 560 | 574,0 | 1033,0 |
| Южная часть населенного пункта |  |  |  |
| Жилой комплекс «Прибрежный» | 40 | 109,0 | 196,0 |
| Кварталы жилой застройки по ул. Степной | 80 | 74,0 | 203,0 |
| Улица Широкая | 5 | 18,0 | 33,0 |
| Итого: | 125 | 201,0 | 432,0 |
| Всего: |  | 775,0 | 1465,0 |
| Существующие жилые дома | 377 | 880,0 | 1584,0 |
| Проектируемая котельная №1 мощностью - 0.65МВт |  | 74,0 | 187,0 |
| Котельная школы (3 котла по100кВт) мощность – 0.3МВт |  | 36,0 | 91,0 |
| Котельная детского сада (2 котла по 140кВт мощностью – 0.28МВт |  | 34,0 | 86,0 |
| Котельная ФАП (1 котел мощностью 29кВт мощностью – 0.029МВт |  | 4,0 | 9,0 |
| Итого: |  | 148,0 | 373,0 |
| ВСЕГО: |  | 1803,0 | 3422,0 |

Для устойчивой работы системы газоснабжения района, пропускная способность газопроводов определена с учетом увеличения максимального расчетного расхода газа потребителями на 20% и требуемого перепада давления:

V= 1803.0 м3/час х1.2 ≈ 2164,0м3/час

Инфраструктура связи

В настоящее время телефонизация объектов с.Оленье Дубовского мунициального района, осуществляется от существующей АТС, емкостью 100№№.Задействованная емкость составляет - 60№№, резервная емкость -40№№.

Исходя из предполагаемого нового строительства жилых домов (285 домов), а также с учетом объектов общественно-делового назначения, спортивного и дошкольного образования и 100% телефонизации объектов нового строительства, потребность в телефонной связи дополнительно составит 300№№.

Для удовлетворения потребности населения с.Оленье в средствах проводной связи, необходимо существующую номерную емкость АТС увеличить на 300№№.

Оборудование АТС разместить на существующих площадях.

Для телефонизации объектов нового строительства, необходимо в новой жилой застройке, по направлению ж. р. Екатериновка и жилого комплекса по ул.Степной, установить телефонные распределительные шкафы РШ-600х2 и проложить к ним магистральные кабели, емкостью 200 пар и 100 пар от АТС.

Распределительная телефонная сеть предусматривает установку кабельных ящиков УКС-20 в новых жилых районах и включение их в новые шкафы РШ-600х2.

Кабели магистральной и распределительной сети телефонной сети прокладываются в грунте.

Для радиофикации жилых домов в с.Оленье Дубовского муниципального района, предусматривается строительство абонентских радиолиний напряжением 30в, с подвеской 2-х стальных оцинкованных проводов d=3мм, по опорам ЛЭП-0,4кв, и подключением их к существующей радиотрансляционной сети с.Оленье.

Таблица 3.5.8. Потребность в строительстве объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов специального назначения

| №п/п | Объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и специального назначения | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строительстве, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Сети водопровода |  | 9,12 | 21,62 | 20,1 |
| 1.2 | Замена сетей водопровода (ранее запроектированных) | км | - | 7,6 | 7,6 |
| 1.3 | Планируемое строительство: | км | - | 12,5 | 12,5 |
|  | -северная часть |  |  | 7,3 | 7,3 |
|  | -южная часть |  |  | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Сети бытовой канализации: |  | - | 8,0 | 8,0 |
|  | - северная часть |  |  | 3,8 | 3,8 |
|  | - южная часть |  |  | 4,2 | 4,2 |
| 2.2 | Канализационные локальные очистные сооружения | шт | - | 4 | 4 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Размещение котельных |  | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Трансформаторные подстанции | объект | 13 | 18 | 5 |
| 4.2 | Линии электропередач ВЛ 10 кВ | км | 21,76 | 46,56 | 24,8 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП) | объект | 10 | 12 | 2 |
| 5.2 | Головной газораспределительный пункт | объект | 1 | - | Не требуется |
| 5.3 | Газопроводы с/д | км |  |  | 2,0 |
| 6 | Объекты связи |  |  |  |  |
| 6.1 | Кабели магистральных и распределительных сетей связи: | км |  |  | 4,70 |
|  | - северная часть | км |  |  | 3,20 |
|  | - южная часть | км |  |  | 1,5 |
| 6.2 | Установка кабельных ящиков и распределительных шкафов | шт |  |  | 11 |
| 7 | Дороги | км |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция дорог с твердым покрытием: | км | 1,0 | 5,23 +2,42 (0,73 в границах населенного пункта) реконструкция | 4,23 +2,42 (0,73 в границах населенного пункта) реконструкция |
| 7.1 | Ул. Ямская, как продление ул. Центральной | км |  | 0,93 | 0,93 |
| 7.2 | Ул. Каштановая-ул.Садовая | км |  | 0,41 0,22 | 0,41 0,22 |
| 7.3 | Ул. Карьерная – ул. Овражная |  |  | 1,91 | 1,91 |
| 7.4 | Ул. Полевая- ул. Виноградная |  |  | 0,39 0,15 | 0,39 0,15 |
| 7.5 | Улица №2 |  |  | 0,22 | 0,22 |
| 7.6 | Реконструкция дороги №1 (существующего подъезда от песчаного карьера к причалу залива Волгоградского водохранилища |  |  | 2,42 (в т.ч.0,73 в границах населенного пункта) | 2,42 (в т.ч.0,73 в границах населенного пункта) |
| 8 | Ритуальные услуги |  |  |  |  |
|  | Кладбища | га | 1,0 | 1,15 | 0,15 (расширение существующего кладбища в ж.р.Екатериновка |

Санитарная очистка

Одной из наиболее важных проблем является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). Сбор и вывоз мусора от населения осуществляется на свалку расположенную в южной части вне границ застройки, но в непосредственной близости от населенного пункта. Свалка находится на не нормативном расстоянии от жилой и общественной застройки населенного пункта. В настоящее время произведен отвод земельного участка с постановкой на кадастровый учет в северной части населенного пункта, на территории балки Солдатской. Это местоположение также не соответствует санитарным нормам. Спорным является размещение полигона ТБО на рекреационных участках имеющих уклон в сторону Волгоградского водохранилища, в СЗЗ которого попадает не только существующая застройка, но и планируемая намеченная к размещению. В результате этого необходимо определить местоположение нового участка ТБО за границами населенного пункта с соблюдением всех санитарных норм и правил.

При определении количества отходов использовались:

СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М).

Проектом генерального плана предусматривается:

- бытовые сточные воды неканализованного частного сектора вывозятся передвижными средствами по договору со спецавтохозяйством  в приемную камеру  проектируемых очистных сооружений поселения.

- своевременный вывоз отходов потребления и производства в места, согласованные с соответствующими организациями и администрацией сельского поселения;

На всех площадях и улицах, в садах, парках, остановках транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

При определении количества отходов использовались:

СП 42.13330.2011 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение М).

Нормы накопления от жилых зданий составляет 300 кг на чел/.год. и составят для населения существующей и планируемой застройки:

1600 чел.х300 кг = 480000 кг/год.

Твердые бытовые отходы:

- должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением;

- площадки должны располагаться не ближе 25 м от жилья;

- вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

- в жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Не допускается:

- переполнение контейнеров;

- поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности;

- сжигание ТБО на пром. площадках, особенно вблизи жилых домов;

- хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.

Люминесцентные лампы должны накапливаться в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с кафельным ровным полом (или с металлическим полом), в специальных контейнерах (желательно металлических).

Не допускается:

- хранение ламп под открытым небом и на грунтовой поверхности;

- хранение ламп без тары и в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

- передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов.

В случае боя ртутьсодержащих ламп осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой. Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материала неамальгирующего и неадсорбирующего ртуть (винипласт). Использованные ртутьсодержащие лампы вывозятся на спецпредприятия для демеркуризации.

3.6. Развитие жилой зоны

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Новое жилищное строительство предлагается осуществить в следующих направлениях:

  - размещение новых объемов жилищного строительства в пределах существующей границы населенных пунктов вне зон планировочных ограничений (вдоль балки Песчаной по направлению к ж.р. Екатериновка, на свободных территориях между ул. Федеральной и балкой Солдатской в северной части населенного пункта и по ул. Степной в южной части;

- частичное использование территорий сельхозугодий для размещения нового жилищного строительства, путем перевода земель из одной категории в другую (территории вдоль балки Солдатской в северной части населенного пункта и в восточном направлении в южной части в прибрежной части Волгоградского водохранилища на землях сельскохозяйственного назначения);

- существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих кварталов и достройки существующих кварталов.

Размещение ориентировочных объемов нового строительства представлено в таблице

Таблица 3.6.1.

| Наименование населенных пунктов |  | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Общая площадь тыс.кв м | Население проектируемой застройки чел | По новому строительству количество квартир(домов) |
|  |  |  | 1--2х этажные жилые дома с земельными участками |  |  |
|  | Северная часть населенного пункта |  |  |  |  |
| 1 | Жилой комплекс вдоль балки Солдатской (Оленье-2) |  | 12,20 | 357 | 102 |
| 2 | Жилая застройка по направлению ж.р.Екатериновка |  | 3,50 | 112 | 32 |
| 3 | Жилая застройка между ул. Федеральной и балкой Солдатской |  | 2,6 | 91 | 26 |
|  | Итого |  | 18,30 | 560 | 160 |
|  | Южная часть населенного пункта |  |  |  |  |
| 4 | Жилой комплекс «Прибрежный» |  | 5,20 | 140 | 40 |
| 5 | Кварталы жилой застройки по ул. Степной |  | 8,0 | 280 | 80 |
| 6 | Улица Широкая | - | 0,5 | 18 | 5 |
|  | Итого: |  | 13,7 | 438 | 125 |
|  | Всего по населенному пункту |  | 32,0 | 998 | 285 |

Преимущественным типом для новой жилой застройки являются индивидуальные жилые дома с земельными участками с возможностью ведения личного подсобного хозяйства при максимальном размере земельного участка в черте населенного пункта 0,20 га и площади индивидуального жилого дома в среднем 120 -150 кв.м общей площади для укрупненных расчетов. Площадь жилой зоны существующей – 82,72 га, перспективной на расчетный срок – 133,17 га. Плотность населения 12,0 чел/га. С учетом существующего сохраняемого жилищный фонд к концу расчетного срока может составить ориентировочно 54,70 тыс.кв.м и соответственно обеспеченность общей площадью на человека увеличится до 34,2 кв.м/чел. при существующей обеспеченности 22,7 кв.м/чел.

3.7.  Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, социального, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования. Система общественных центров является одной из важнейших функциональных систем любого поселения, обеспечивающих его структурное единство.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей сельского поселения. В процессе исторического развития территория общественного центра сформирована в настоящее время по ул. Центральной в южной части населенного пункта.

В Генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы общественного центра:

- реконструкция и дальнейшее развитие общественного центра поселения по ул. Центральной и Магистральной с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

- формирование и развитие общественного центра на территории перспективной застройки (Оленье -2) с размещением здесь детского дошкольного учреждения, учитывая нормативный радиус доступности и торгового центра.

Площадь общественной деловой зоны на расчетный срок составит 3,43 га.

3.8. Развитие производственной зоны

Генеральный план учитывает в основном сохранение производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий и территорий сельскохозяйственных объектов их СЗЗ с целью ограничения их территориального роста и негативного влияния на окружающую среду.

3.9. Развитие рекреационной зоны

- Зелёные насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на устройства общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки).

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок определяется согласно СП 42.13330.2011 из расчета не менее 12 м2/чел. и составляет 1,92 га. В настоящее время зеленые насаждения общего пользования представлены парком в центральной части (южная часть населенного пункта) площадью 1,98 га, что соответствует нормативному значению.

К полномочиям органов местного самоуправления относится организация благоустройства и озеленения территории поселения:

- организация и выполнение муниципальных программ благоустройства и озеленения территории, услуг по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;

- обеспечение, содержание и уход за зелеными насаждениями, привлечение субъектов предпринимательской деятельности и население к благоустройству и озеленению территории сельского поселения. Это подразумевает создание необходимого уличного благоустройства (озеленения, мощения, малых архитектурных форм, освещение). На территории населенных пунктов уровень благоустройства в настоящее время крайне низкий.

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено развитие природного каркаса - органичное включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий и балок Песчаной  и Солдатской.

К основным мероприятиям по озеленению территорий, сохранению лесных насаждений относятся:

- реконструкция существующих объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- организация благоустроенных зон отдыха, лесопарков (балка Солдатская).

Проект Генерального плана предусматривает увеличение площади зеленых насаждений. Зона рекреационного назначения включает в себя зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения вдоль автодороги, вдоль Волгоградского водохранилища, озелененные балки и объекты спортивного назначения. Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок). В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений. Проектом предлагается благоустройство балки Солдатской и прибрежных территорий с созданием здесь лесопарковой зоны со спортивными площадками и объектами отдыха. Генеральным планом определена здесь на расчетный срок территория в 15,9 га занятая объектами рекреационного назначения. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков дошкольных образовательных учреждений. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными, сельскохозяйственными объектами и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, сельхозпредприятий, автомагистралей дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территорий сельского поселения.

Рекреационные ресурсы района ограничены. Отдых в летнее время благоприятен на Волгоградском водохранилище в районе с. Оленье (балка Крестище, балка Тюрина).

4. Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время все эти территории расположены за границей населенного пункта. На расчетный срок предлагается включить территорию действующего кладбища площадью в южной части в границы населенного пункта.

При анализе существующего положения выявлены планировочные ограничения - зоны регламентированного градостроительного использования проектируемой и прилегающей территории. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ).

К основным зонам регламентированного градостроительного использования на проектируемой территории относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны от производственных объектов, объектов сельскохозяйственного назначения,  инженерной и транспортной инфраструктур;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений;

Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером, в которой не допускается размещать жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ, спортивные сооружения, детские площадки, детские образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Границы санитарно-защитных зон установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.2.  Сведения по объектам культурного наследия

Министерство культуры Волгоградской области на основании заключений государственного бюджетного учреждения культуры «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» предоставило сведения об объектах культурного наследия на территории с. Оленье Оленьевского сельского поселения Дубовского муниципального района. В границах населенного пункта расположены памятники истории и культуры: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» (центр с. Оленье, в парке, 15 м на северо-восток от здания школы) и «Бюст Героя Советского Союза Янцева П.И.» (центр с. Оленье, в парке у Дома культуры), которые включены в Единый реестр объектов культурного наследия, на основания Постановления Волгоградской областной Думы от 0.5.06.1997 №65/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области». Границы территории вышеназванных объектов культурного наследия не установлены. Работы по выявлению иных памятников истории и культуры в границах планируемой территории не проводились, сведения об их наличии или отсутствии требуют подтверждения в ходе натурного обследования организаций уставной деятельностью которой, является проведение научно-изыскательских работ. С целью сохранения объектов культурного наследия расположенных в границах Оленьевского сельского поселения, а также в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ при осуществлении градостроительной деятельности необходимо соблюдать требования сохранения памятников истории и культуры.

4.3. Водоохранные, зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии соответствующем экологическим требованиям для предотвращения засорения, загрязнения, заиления водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

Волгоградское водохранилище – водоохранная зона – 200 м, прибрежная защитная полоса – 50 м.

### Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных  сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго и третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м.

Примечания.

1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

4.4. Охранные зоны

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Правил охраны электрических сетей  вдоль воздушных линий электропередач с горизонтальным расположением проводов по обе стороны линии на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ.

- до 20 кВ – 10 метров;

### Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

### Охранные зоны газораспределительных сетей организуются:

### -  вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров - с противоположной стороны:

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

4.5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория сельского поселения находится на расстоянии 67 км от категорированного по ГО г. Волгограда

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории  Оленьевского сельского поселения могут быть:

- негативные природные явления:

- метеорологические явления;

- пожарная опасность.

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на транспорте;

- радиационная опасность;

- биолого – социальные опасности.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности планируемой территории, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории  Оленьевского сельского поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1.Инженерно-геологические:

- речная эрозия, подработка берегов;

- оползни (вдоль берегов Волгоградского водохранилища).

2.  Метеорологические явления:

- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более;

- крупный град – диаметр градин от 5 до 20 мм;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра – 15м/сек и видимости менее 500 м;

- сильные  гололедно – изморозевые отложения – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;

- туман;

3. Пожарная опасность:

- степные пожары;

- лесные пожары.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории сельского поселения могут быть:

- авария на ближайших атомных электростанциях, с образованием зоны радиоактивного заражения –Волгодонской АЭС, Нововоронежской и Балаковской АЭС;

- аварии на автотранспорте с выбросом химически опасных веществ;

- авария на  пожаро-взрывоопасных предприятиях, сопровождающаяся розливом и возгоранием нефтепродуктов и углеводородного сырья.

На территории поселения расположена одна АЗС, которая является пожароопасным объектом. При аварии на АЗС размер вероятной зоны ЧС при наиболее опасном сценарии может составить 8825 м2. Наиболее вероятный сценарий развития ЧС: частичная разгерметизация емкости →пролив небольшого количества опасного вещества → возгорания опасного вещества → пожар разлития. В результате аварии возможен взрыв, разброс осколков строения и сооружений АЗС, частичное разрушение жилых домов и вторичные пожары.

Радиационная опасность

Наиболее близко к территории сельского поселения расположена Волгодонская атомная электростанция. В случае аварии на Волгодонской АЭС возможно выпадение радиоактивных осадков и радиационное заражение местности, проектная территория попадает в зону слабого радиоактивного заражения. На территории возможно выпадение радиоактивных осадков с повышенным уровнем радиации в воздухе и загрязнением радиоактивными веществами.

Опасности на транспорте

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть при транспортировке нефтепродуктов по автодороге. Риски дорожно – транспортных ЧС возникают при нарушении правил дорожного движения на опасных участках дороги (резкие повороты, ограниченная видимость, нерегулируемые перекрестки).

Аварии на объектах газоснабжения. На территории поселения расположены объекты газоснабжения:ГРП и ШРП, локальные котельные(топочные), работающие на природном газе.

При аварии на ГРП зона поражения составляет 10 м2 . При аварии на котельной зона ЧС не выходит за границы объекта, при этом взрывы на объекте, содержащем менее 10т горючих газов происходят на ограниченной площади («Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций», под редакцией Шойгу,Москва,1988).

Аварии на объектах жизнеобеспечения (водо-, энерго и теплоснабжения ) приводят к аварийным отключениям систем жизнеобеспечения на сутки и более. Риск возникновения ЧС сохраняется в связи с износом основных сетей  и оборудования и представляет угрозу увеличения частоты чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Необходимы работы по реконструкции коммунально – энергетических сетей.

4.6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите территории от экстремальных метеорологических явлений

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепло-водоснабжения, увеличение случаев ДТП, нарушение работы объектов жизнеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры, что в целом, может негативно сказаться на нормальной жизнедеятельности населения, затруднить проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150 мм и более за12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Колесные автомобили не могут обычно двигаться по ровным заснеженным дорогам, если толщина снежного покрова превышает половину диаметра колеса. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи. Аккумуляция снега на крышах зданий и сооружений свыше избыточных нагрузок приводит к их обрушению.

Основной мерой борьбы со снежными заносами является расчистка дорог и территории. В первую очередь расчищают от заносов автомобильные магистрали, а также оказывают помощь автотранспорту.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед.

При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. При проектировании воздушных линий электропередач и связи необходимо учитывать гололедные нагрузки (СНиП 2.01.07-85, п.7).

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20 см, вес 2-4кг на 1м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

При получении информации об угрозе гололедицы на дорогах (или после ее возникновения) подъездные и пешеходные пути и площадки у зданий посыпаются песком.

При крупном граде – диаметр градин 20-40 мм размер зоны стихийного бедствия может составить 2-3 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.

Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в районе воздействия града;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града.

Большое значение для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении.

В поселении имеется исправная звуковая система оповещения населения. Для оповещения и информирования населения Оленьевского сельского поселения используются радиотрансляционные и телефонные сети, а также сотовая связь.

Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными. Центральный пост АСЦО необходимо размещать в базовом пункте ГО ЧС (в здании администрации). На территории поселения на реконструируемых и вновь проектируемых АТС необходимо установить оборудование АСЦО, обеспечивающее техническое, аппаратное и программное сопряжение местной и региональной системы оповещения .

Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения, осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Прекращают работу на открытой местности и высоте. Сводят до минимума выход транспорта на маршрут.

Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молниезащита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7.

На АЗС необходимо иметь разработанный и утвержденный план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором подробно разработаны:

- основные требования противопожарной безопасности предприятия;

- распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

- пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

- методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

- дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

- требования безопасности при хранении нефтепродуктов.

Неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в ПЛАС, сводит к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций. При возникновении ЧС все работы по перекачке нефтепродуктов прекращаются. Все автоцистерны выводятся с территории на безопасное расстояние. Выводятся все сотрудники, не участвующие в тушении пожара. Место аварии ограждается. Предупреждаются сотрудники соседних предприятий.

Особого внимания требуют зоны возможного поражения, образование которых возможно от аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах доставки опасных веществ, расположенным на территории МО. В случае аварии на транспорте при транспортировке АХОВ производиться экстренный вывоз (вывод) населения за границы распространения облака АХОВ без развертывания сборно-эвакуационных пунктов (СЭП). Проживающие в непосредственной близости к месту аварии и попадающие в зону действия первичного облака заражения население не эвакуируется, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, а укрывается в помещениях с проведением полной герметизации, и используют индивидуальные средства защиты.

Зоны возможного поражения, образование которых возможно от аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах, расположенных на территории МО относятся к зоне жесткого контроля и требует специальных мероприятий с учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения, определенных нормативными документами по техническому регулированию.

Территория, прилегающая к маршрутам транспортировки, относится

к зоне жесткого контроля и необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Подобными мерами можно считать:

- проведение организационных мероприятий по снижению количества населения в районах перевозки нефтепродуктов по дорогам поселения (например, установление разрешенного периода перевозки в ночное время);

- оцепление маршрутов перевозки при транспортировке груза;

- снижение объема единичной перевозки груза.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В данном проекте генерального плана сельского поселения учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектируемая застройка не представляет опасности для рядом расположенных объектов. В проектируемой застройке размещаются инженерные коммуникации, которые могут служить потенциальным источником опасности. Техногенные ЧС на проектируемой  застройке могут возникнуть при нарушении правил пожарной безопасности, нарушения правил хранения автомобилей, нарушения правил технической эксплуатации оборудования и конструкций зданий, при аварии на объектах внутренних инженерных сетей. Проектом генерального плана предусмотрены проектные решения по повышению надежности энергоснабжения поселения .

В проекте приведен перечень мероприятий по обеспечению, предупреждению аварий и локализации их последствий на газопроводах и объектах, использующих в качестве топлива природный газ. Предусмотрены защитные устройства на газопроводах при подземной прокладке – защита от почвенной коррозии и защита от влияния блуждающих токов, предусмотрены шаровые краны и заглушки. Для бесперебойной работы газоснабжения в аварийных случаях в проекте предусмотрена закольцовка  газопроводов.

В населенном пункте имеется исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны) отвечают установленным требованиям пожарной безопасности, расположены в пределах 500 м от любого строения населенного пункта. Подъезды осуществляются по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения. Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечают требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения. Имеются указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним.

Размещение подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделения пожарной охраны должна обеспечивать условие: время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.  В настоящее время ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется силами подразделения - Дубовская ПЧ6 ОФПС которое расположено в г. Дубовке в 20 мин.по времени прибытия в населенный пункт. В настоящее время на территории населенного пункта имеется водовозка КО-503В ДТ-75 НРС (бульдозер). Размещение подразделений пожарной охраны на территории Оленьевского сельского поселения не планируется. В генплане предусмотрено развитие транспортной сети, что обеспечит беспрепятственное движение пожарных машин по территории поселения.

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения предусмотренных Генеральным планом населенного пункта с. Оленье будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

Таблица 5.1. Показатели развития

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь , га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель поселения | га | 12000,0 | 12000,0 |
| 2 | Площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га | 227,94 | 340,57 |
|  | - площадь населенного пункта с. Оленье | га | 227,94 | 340,57 |
| 3 | Общая численность населения по поселению, в том числе | чел. | 1007 | 1600 |
|  | - численность населения населенного пункта с. Оленье | чел. | 1007 | 1600 |
| 4 | Количество домовладений малоэтажной застройки по населенному пункту | дом. | 377 | 377+285 |
| 5 | Общая жилая площадь домовладений по населенному пункту | кв.м общей площади | 22,7 | 54,70 |
|  | Зонирование территории |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | га | 82,72 | 133,17 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 2,56 | 3,43 |
| 3 | Производственная зона | га | - | 7,0 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 10,86 | 19,24 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 60,80 | 95,78 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 71,0 | 79,40 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | 2,55 |
|  | Итого | га | 227,94 | 340,57 |

Приложение